HANSEL / GRETEL

배포 및 운영 문서

Deployment & Operation Guide

DRAFT — 최신 코드 기준 작성, 실물 end-to-end 검증 전 코드(origin/main) 검증 완료 · 실기기 통합 동작은 미검증

대상: Raspberry Pi 4 (Debian GNU/Linux 13 trixie) · Android 수신기 · Controller PC

기준 커밋: origin/main 351a1bf ("헤드가 명령 받고 node들에 detach 명령 분배") 반영

작성일: 2026-05-30

# 목차

# 1. 시스템 개요

HANSEL/GRETEL은 1대의 Head와 3대의 Node로 구성된 분리형(detachable) 군집 로봇입니다. Head Pi가 Wi-Fi AP를 호스팅하고, 모든 Node와 Android 수신기가 이 AP에 접속합니다. Head는 CSI 카메라 영상을 H.264로 인코딩해 Node 체인을 거쳐 Android로 릴레이하고, Controller PC(또는 Head 자동분리 브리지)가 UDP로 각 유닛에 주행/서보/분리 명령을 보냅니다.

RSSI(신호세기) 저하가 지속되면 해당 Node를 물리적으로 분리(detach servo)하여 통신 범위를 벗어나는 Node를 떼어내는 자동분리 기능을 갖습니다.

## 1-1. 구성 요소와 역할

| 유닛 | 역할 | 주요 프로세스 / 포트 |
| --- | --- | --- |
| Head Pi | Wi-Fi AP 호스트, 카메라 영상 송출, 주행/서보/분리 제어, RSSI 모니터 + 자동분리 브리지 | start_ap.sh, Head_control.py(UDP 5000), head_h264_sender.py(UDP 5001), run_guard_detach.sh |
| Node1 | 주행/엔코더 PID + 분리 서보, 영상 릴레이(→Node2) | Node1_control.py(UDP 5000), udp_h264_relay.py(UDP 5001) |
| Node2 | 주행/엔코더 PID + 분리 서보, 영상 릴레이(→Node3) | Node2_control.py(UDP 5000), udp_h264_relay.py(UDP 5001) |
| Node3 | 주행/엔코더 PID + 분리 서보, 영상 릴레이(→Android) | Node3_control.py(UDP 5000), udp_h264_relay.py(UDP 5001) |
| Android | 영상 수신/표시 (H.264 Annex-B 재조립) | android/ 앱, UDP 5001 수신 |
| Controller PC | 키보드 주행 제어 + RSSI guard 상태 수신 | controller/desktop/keyboard.py (송신 UDP 5000, 수신 UDP 6000) |

## 1-2. 전체 구성도와 데이터 흐름

Wi-Fi AP: HANSEL_HEAD_AP (192.168.4.0/24, 채널 6, WPA2-PSK)

[ HANSEL_HEAD_AP  192.168.4.0/24 ]

|

Controller PC ──UDP 5000(text cmd)──► Head / Node 제어 서버

(keyboard.py)  ◄─UDP 6000(guard)──── 통신부 RSSI 모듈(옵션)

영상 체인 (raw H.264 Annex-B / UDP 5001, RTP 아님):

Head .1 ──5001──► Node1 .11 ──5001──► Node2 .12 ──5001──►

Node3 .13 ──5001──► Android .20

자동분리 (Head 내부):

iw station dump → EWMA → 임계 → guard → detach_bridge

└─UDP 5000 "detach_press"─► 대상 Node 제어 서버

데이터 평면 요약 제어 평면: UDP 5000 (텍스트 명령). 주행·서보·detach_press 모두 동일 포트. 영상 평면: UDP 5001 (raw H.264). Head→Node1→Node2→Node3→Android 단방향 릴레이. 감시 평면: Head 내부 RSSI 파이프라인 → 자동분리. Controller는 UDP 6000으로 guard 상태 수신(옵션).

# 2. 네트워크 / IP 정책

운영 IP는 고정 정책을 사용합니다. 핵심 유닛은 정적 IP를, 임시 클라이언트(PC/실험 기기)는 DHCP 동적 풀을 사용합니다.

## 2-1. 정적 IP 표 (운영)

| 유닛 | IP 주소 | 할당 방식 | 설정 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head Pi (AP) | 192.168.4.1/24 | 정적 (AP 게이트웨이) | ap/start_ap.sh |
| Node1 | 192.168.4.11 | 정적 (NetworkManager) | node1/net/setup_static_ip.sh |
| Node2 | 192.168.4.12 | 정적 (NetworkManager) | node2/net/setup_static_ip.sh |
| Node3 | 192.168.4.13 | 정적 (NetworkManager) | node3/net/setup_static_ip.sh |
| Android | 192.168.4.20 | 정적 (폰에서 수동 설정) | Wi-Fi 고정 IP 수동 입력 |

게이트웨이/DNS: 192.168.4.1 (Head Pi). NAT는 현 단계에서 미설정 → 인터넷 경유 없음.

## 2-2. DHCP 동적 할당

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 동적 풀 범위 | 192.168.4.100 ~ 192.168.4.150 | ap/dnsmasq.conf |
| 임대 시간 | 12h | dhcp-range … 12h |
| 동적 할당 대상 | AP에 붙는 임시 PC/실험 기기 등 (정적 미지정 클라이언트) | dnsmasq 자동 배정 |
| 정적 vs 동적 경계 | 정적 .1/.11/.12/.13/.20은 풀(.100–.150) 밖 → 충돌 없음 | dnsmasq.conf 주석 정책 |

주의: start_ap.sh 로그의 stale 텍스트 ap/start_ap.sh 의 마지막 요약 echo는 여전히 "DHCP: 192.168.4.10 - 192.168.4.50" 라고 출력합니다. 이는 화면 출력용 문구일 뿐이며, 실제 권위 있는 범위는 dnsmasq.conf의 .100–.150 입니다. 혼동 주의(코드 정리 권장).

## 2-3. 정적/동적 설정 스크립트

- Head AP 주소(.1): ap/start_ap.sh 가 wlan0에 직접 할당 (DHCP 아님).

- Node 정적 IP: nodeN/net/setup_static_ip.sh --yes 가 nmcli 프로필(ipv4.method manual)로 설정. autoconnect=yes.

- Android: 폰 Wi-Fi 설정에서 192.168.4.20 고정 IP를 수동 입력 (dnsmasq 예약 아님).

## 2-4. station_map.conf 와 자동분리의 관계

자동분리 브리지(detach_bridge.py)는 RSSI가 저하된 station의 wlan0 MAC을 monitor/station_map.conf 에서 조회해 대상 Node IP로 변환합니다.

실기기 필수 작업 현재 station_map.conf 에는 실제 MAC이 없고 주석 예시만 있습니다. 실제 Node wlan0 MAC을 채우기 전에는 detach_bridge.py가 unknown_station … action=skip 로그만 남기고 분리를 수행하지 않습니다. 실제 MAC 매핑값은 보안상 비공개 문서(PRIVATE_DEVICE_CONFIG)에 있으며, Head Pi 로컬에서만 반영합니다(저장소 커밋 금지).

# 3. 포트맵 (Live 포트)

아래는 최신 origin/main 코드에서 확인된 포트입니다. "실물 검증" 열은 코드 구조 확인과 실기기 통신 성공을 구분합니다.

| 기능 | 포트 | Sender | Receiver/Listener | 근거 파일 | 실물 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구동/서보/분리 명령 | UDP 5000 | keyboard.py / detach_bridge.py | Head/Node*_control.py (0.0.0.0:5000) | *_control.py PORT=5000 | 필요 |
| detach command | UDP 5000 | detach_bridge.py | 대상 Node*_control.py | detach_bridge.py --control-port 5000 | 필요 |
| 영상 H.264 릴레이 | UDP 5001 | head_h264_sender.py / udp_h264_relay.py | Node relay / Android | VIDEO_PORT / RELAY_*_PORT=5001 | 필요 |
| detach 요청 (신규 라우터) | UDP 6000 | rssi_to_head_detach_sender.py (통신부) | head_detach_router.py (Head 0.0.0.0:6000) | DETACH_ROUTER_PORT=6000 | 필요 |
| RSSI guard 상태 | UDP 6000 | 통신부 RSSI 모듈 (외부) | keyboard.py GUARD_PORT | keyboard.py GUARD_PORT=6000 | 필요 |
| RSSI 실험 telemetry | UDP 5051 | 하류 이웃 Pi | 상류 이웃 Pi | *_rssi_listen.py TELEM_PORT | 실험용 |
| RSSI 실험 command | UDP 5052 | 상류 → 하류 | 이웃 Pi | *_rssi_listen.py CMD_PORT | 실험용 |
| RSSI 실험 CSV file | TCP 5053 | 하류 → 상류 | rssi_monitor.py / 이웃 | *_rssi_listen.py FILE_PORT | 실험용 |

포트 관련 정정 사항 (이전 초안 대비) RSSI 실험 포트는 5051/5052/5053 입니다. 이전 초안의 6001/6002/6003은 최신 코드와 불일치하므로 폐기합니다. UDP 5005는 최신 live 코드 어디에도 존재하지 않습니다 (stale 주석조차 없음). rssi_monitor/vid_quality_fps_logger.py 의 udp://@0.0.0.0:5000 은 별도 FFmpeg 화질 로거의 예시 입력일 뿐, live 제어 5000과 무관합니다. systemd 자동 시작 대상: UDP 5000(control) · UDP 5001(camera/relay)만 부팅 서비스. 6000/5051/5052/5053은 수동·실험용.

# 4. 영상 Relay 구조

## 4-1. 실행 파일 및 경로

| 역할 | 실행 파일 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Head 송신 | head/camera/head_h264_sender.py (run_camera_stream.sh) | Picamera2 → H264 → UDP 청크(1280×720@30, ~1Mbps, mtu 1200) |
| Node1 릴레이 | node1/video/udp_h264_relay.py | byte-for-byte UDP 전달 (RTP/파싱 없음) |
| Node2 릴레이 | node2/video/udp_h264_relay.py | 동일 |
| Node3 릴레이 | node3/video/udp_h264_relay.py | 최종 hop → Android |
| Android 수신 | android/ 앱 | 바이트 누적 + Annex-B start code 재분할 |

빈 스텁 파일 주의 (live 경로 아님) head/video/sender.sh, head/video/relay.sh, head/video/receiver.md, control/command_server.py, control/detach_trigger.sh 는 모두 빈 파일(스텁)입니다. 실제 live 영상 경로는 camera/head_h264_sender.py(Head) + video/udp_h264_relay.py(Node) 입니다.

## 4-2. hop별 송수신 (환경변수 기준)

| Hop | 수신(listen) | 송신 대상 | 환경변수 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| Head → Node1 | — | 192.168.4.11:5001 | hansel-head.env VIDEO_FIRST_HOP_IP |
| Node1 → Node2 | 0.0.0.0:5001 | 192.168.4.12:5001 | hansel-node1.env RELAY_DST_IP |
| Node2 → Node3 | 0.0.0.0:5001 | 192.168.4.13:5001 | hansel-node2.env RELAY_DST_IP |
| Node3 → Android | 0.0.0.0:5001 | 192.168.4.20:5001 | hansel-node3.env RELAY_DST_IP |

부팅 자동 시작: Head는 hansel-head-camera.service, Node는 hansel-nodeN-relay.service 로 자동 기동(설치·enable 후).

검증 상태 코드상 연결 구조: 확인됨 (체인/포트/환경변수 일치). 실기기 end-to-end 영상 relay 성공: 미검증 → 실물 검증 필요. Android 수신 표시까지 확인 전에는 "동작"으로 단정하지 않습니다.

# 5. AP 및 부팅 실행 방식

## 5-A. 최초 설치 / 첫 부팅 준비 (새로 포맷한 Pi)

- git 설치 및 저장소 clone: sudo apt install -y git && git clone <repo>

- 의존성 설치: python3, RPi.GPIO, picamera2(Head), hostapd, dnsmasq, iw, NetworkManager(nmcli)

- systemd 유닛 설치/enable: Head → sudo ./systemd/install_head_services.sh --yes ; Node → sudo ./systemd/install_nodeN_services.sh --yes (enable만, AP는 start 안 함)

- Node 정적 IP 적용: sudo bash net/setup_static_ip.sh --yes (wlan0가 HANSEL_HEAD_AP에 정적 접속)

- Head 로컬 전용 설정: monitor/station_map.conf 에 실제 Node MAC 반영 (비공개 문서 참조, 커밋 금지)

- 최초 AP 기동: sudo systemctl start hansel-ap.service (또는 sudo bash ap/start_ap.sh --yes)

⚠ SSH 끊김 경고 및 복구 준비 start_ap.sh 는 wlan0를 Wi-Fi 클라이언트 → AP 모드로 전환합니다. 현재 wlan0 Wi-Fi로 SSH 중이면 세션이 끊깁니다. 최초 AP 기동 전에 콘솔/키보드·모니터 직접 접속 또는 유선 복구 경로를 준비하세요. 복구: 콘솔에서 sudo bash ap/stop_ap.sh --yes (이전 Wi-Fi 연결 netplan-wlan0-ssing 으로 복귀).

AP 성공 기준: SSID HANSEL_HEAD_AP 가 보이고, wlan0=192.168.4.1, Node/PC가 접속·DHCP 또는 정적 join 성공, hostapd/dnsmasq active.

## 5-B. 설치 완료 후 두 번째 부팅부터

| 동작 | 설명 |
| --- | --- |
| Head AP 자동 기동 | hansel-ap.service 가 enable 되어 매 부팅 시 자동으로 start_ap.sh 실행 → AP 자동 상승 (최초 설치 시에만 수동 start 필요). |
| Head 제어/영상/모니터 | hansel-head-control / -camera / -monitor 자동 시작 (After=hansel-ap) |
| Node AP 재접속 | autoconnect=yes 프로필로 wlan0가 HANSEL_HEAD_AP에 자동 재접속; control/relay 서비스 자동 시작 |
| Android | 수동: 폰 Wi-Fi로 HANSEL_HEAD_AP 접속 + 수신 앱 실행 필요 |

### 부팅 후 최소 점검 명령

# Head

systemctl status hansel-ap.service hansel-head-control.service

ip addr show wlan0            # 192.168.4.1 확인

iw dev wlan0 station dump     # 접속한 Node MAC/신호 확인

journalctl -u hansel-head-camera.service -f

# Node

systemctl status hansel-node1-control.service hansel-node1-relay.service

ping -c2 192.168.4.1          # AP 도달 확인

### 종료 / 재시작 / 장애 복구

- AP 중단·복구: sudo systemctl stop hansel-ap.service 또는 sudo bash ap/stop_ap.sh --yes

- 서비스 재시작: sudo systemctl restart hansel-<unit>

- 프로세스 강제 종료: sudo pkill -f Head_control.py / udp_h264_relay.py

- 분리 latch 초기화(미션 전): sudo bash monitor/reset_detach_state.sh --yes && sudo systemctl restart hansel-head-monitor

# 6. 자동분리(Auto-detach) 구조

## 6-1. 실행 흐름 (Head 내부)

rssi_reader.sh   iw dev wlan0 station dump → station=<MAC> signal_dbm=<v>

│

link_filter.py   EWMA 평활 (alpha=0.3)

│

link_watch.py    임계 비교 (threshold=-70dBm) → link_degraded / link_ok

│

link_guard.py    연속 카운트 (degraded=10, recover=6, interval=0.2s)

│          → guard_status=detach_candidate / recovered / watching

▼

detach_bridge.py station_map.conf(MAC→IP) 조회

└─ UDP "detach_press" → 대상 Node 제어서버 :5000  (latch 후 1회)

통합 러너: run_guard_detach.sh = run_monitor.sh(파이프라인) | detach_bridge.py. systemd hansel-head-monitor.service 로 부팅 자동 시작.

## 6-2. Node 식별 / MAC

- 분리 대상 식별자 = 저하된 station의 wlan0 MAC. station_map.conf 에서 MAC→(IP, 이름)으로 매핑.

- 실제 MAC은 Head Pi 로컬에서만 station_map.conf 에 기입(저장소 커밋 금지). 비공개 문서에 매핑값 수록.

## 6-3. Latch 정책

- 한 미션당 Node 1회만 분리. 상태는 /var/lib/hansel/detach_state.json 에 영속 → 재시작/재부팅에도 재분리 안 함.

- RSSI가 잠시 회복(recovered)해도 재무장 안 함. reset_detach_state.sh --yes (미션 전 수동)로만 해제.

## 6-4. 병렬 경로: Controller(keyboard.py)

Head 내부 브리지와 별개로, Controller의 keyboard.py 도 UDP 6000에서 통신부 guard 메시지(예 "NODE1,detach_candidate")를 받아 해당 유닛에 detach를 보내고 다음 유닛 주행을 비활성화하는 별도 자동분리 경로를 갖습니다.

## 6-5. 신규 경로: Head 중앙 detach 라우터 (커밋 351a1bf)

최신 커밋에서 통신부 → Head 라우터 → 액추에이터 유닛 의 중앙집중 detach 분배 경로가 추가되었습니다.

통신부 RSSI 판단

└ rssi_to_head_detach_sender.py  request_detach_from_head("NODE2")

└─ UDP → HEAD_IP:6000

head_detach_router.py (Head Pi, listen UDP 6000)

└─ 액추에이터 결정 → UDP "detach_press" → actor_ip:5000 (3회 반복)

기구 매핑(액추에이터): NODE1 분리→Head 서보, NODE2 분리→Node1 서보, NODE3 분리→Node2 서보. 분리 대상이 아니라 앞 유닛의 서보가 체결을 푼다는 점에 주의.

- 라우터 listen 포트: UDP 6000 (DETACH_ROUTER_PORT). 제어 송신: UDP 5000 (ROBOT_CONTROL_PORT).

- 기본 IP는 임시 SSH(10.180.86.x) → AP 운용 시 HEAD_IP/NODE*_IP 환경변수를 192.168.4.x로 지정해야 함.

- 동일 target 반복 분리 방지: ONE_SHOT_PER_TARGET=1, 쿨다운 3600s.

- systemd 미등록(현재 수동 실행). 부팅 자동 시작 대상 아님 — 실물 검증 필요.

검증 상태 — 자동분리 코드 흐름: 확인됨 (RSSI→guard→bridge→UDP 5000→detach servo, 그리고 통신부→Head 라우터(6000)→actor:5000). 실기기 자동분리 성공: 미검증 → 실물 검증 필요. station_map.conf 실제 MAC 반영 및 라우터 기동 후에야 동작합니다.

# 7. GPIO 핀 표 (최신 코드)

## 7-1. Head Pi (Head_control.py)

| 기능 | BCM GPIO | 물리 핀 | 상수명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 메인 좌 모터 PWM (ENA) | 18 | 12 | ENA_PIN |
| 메인 좌 모터 IN1 | 23 | 16 | IN1_PIN |
| 메인 좌 모터 IN2 | 24 | 18 | IN2_PIN |
| 메인 우 모터 PWM (ENB) | 13 | 33 | ENB_PIN |
| 메인 우 모터 IN3 | 27 | 13 | IN3_PIN |
| 메인 우 모터 IN4 | 22 | 15 | IN4_PIN |
| 앞 DC모터 L ENA | 12 | 32 | FRONT_ENA_PIN |
| 앞 DC모터 L IN1 | 4 | 7 | FRONT_IN1_PIN |
| 앞 DC모터 L IN2 | 25 | 22 | FRONT_IN2_PIN |
| 앞 DC모터 R ENB | 19 | 35 | FRONT_ENB_PIN |
| 앞 DC모터 R IN3 | 5 | 29 | FRONT_IN3_PIN |
| 앞 DC모터 R IN4 | 7 | 26 | FRONT_IN4_PIN |
| 좌 엔코더 A | 20 | 38 | LEFT_ENC_A |
| 좌 엔코더 B | 21 | 40 | LEFT_ENC_B |
| 우 엔코더 A | 16 | 36 | RIGHT_ENC_A |
| 우 엔코더 B | 26 | 37 | RIGHT_ENC_B |
| 헤드 서보 | 17 | 11 | HEAD_SERVO_PIN |
| 분리 서보 | 6 | 31 | DETACH_SERVO_PIN |

핀 충돌 해소 확인 (최신 코드 기준) 이전 충돌(HEAD_SERVO_PIN 과 FRONT_ENA_PIN 이 GPIO12 공유)은 팀원 커밋 351a1bf 에서 HEAD_SERVO_PIN 을 GPIO17(물리 11)로 이동 하여 해소되었습니다. 현재 Head 18개 핀 모두 중복 없음 → check_duplicate_pins() 통과 예상. 최신 코드 기준 충돌 해소 확인, 실물 구동 검증 필요 (실기기에서 헤드 서보·앞모터 동시 동작 확인 전).

## 7-2. Node1 / Node2 / Node3 (동일)

| 기능 | BCM GPIO | 물리 핀 | 상수명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 좌 모터 PWM (ENA) | 18 | 12 | ENA_PIN |
| 좌 모터 IN1 / IN2 | 23 / 24 | 16 / 18 | IN1_PIN/IN2_PIN |
| 우 모터 PWM (ENB) | 13 | 33 | ENB_PIN |
| 우 모터 IN3 / IN4 | 27 / 22 | 13 / 15 | IN3_PIN/IN4_PIN |
| 좌 엔코더 A / B | 20 / 21 | 38 / 40 | LEFT_ENC_A/B |
| 우 엔코더 A / B | 16 / 26 | 36 / 37 | RIGHT_ENC_A/B |
| 분리 서보 | 6 | 31 | DETACH_SERVO_PIN |

- Node에는 헤드 서보·앞 DC모터가 없어 핀 충돌이 없습니다 (check_duplicate_pins 통과).

- Node1/2/3의 핀 정의는 완전히 동일합니다 (Node3는 코드 구조만 다를 뿐 핀은 동일).

## 7-3. 이전 초안 대비 변경점

- 이전 초안은 분리 서보(GPIO6)만 표기 → 본 문서는 Head의 메인/앞모터/엔코더/헤드서보 전체를 반영.

- 팀원 커밋 351a1bf 가 HEAD_SERVO_PIN 을 12→17 로 변경하여 GPIO12 충돌을 해소함. 본 문서 핀 표는 이를 반영함.

# 8. systemd · 로그 · 복구

## 8-1. systemd 유닛 / install 스크립트

| 유닛 | 실행 | 설치 |
| --- | --- | --- |
| hansel-ap.service | start_ap.sh --yes (oneshot, ExecStop=stop_ap.sh) | install_head_services.sh |
| hansel-head-control.service | Head_control.py (UDP 5000) | 동일 |
| hansel-head-camera.service | run_camera_stream.sh (UDP 5001) | 동일 |
| hansel-head-monitor.service | run_guard_detach.sh (RSSI+자동분리) | 동일 |
| hansel-nodeN-control.service | NodeN_control.py (UDP 5000) | install_nodeN_services.sh |
| hansel-nodeN-relay.service | run_video_relay.sh (UDP 5001) | 동일 |

install 스크립트는 enable만 하고 AP/네트워크를 즉시 start 하지 않습니다 — 의도된 안전장치.

## 8-2. 로그 확인

journalctl -u hansel-head-control.service -f

journalctl -u hansel-head-monitor.service -f   # 자동분리 이벤트

journalctl -u hansel-nodeN-relay.service -f     # 영상 패킷 통계

tail -f raspberry/head/monitor/logs/monitor.log # --log 사용 시

## 8-3. 장애 복구 빠른 표

| 증상 | 조치 |
| --- | --- |
| AP 전환 후 SSH 끊김 | 콘솔에서 sudo bash ap/stop_ap.sh --yes (Wi-Fi 클라이언트 복귀) |
| 제어 무반응 | systemctl status/​restart hansel-*-control; ping 192.168.4.x |
| 영상 안 나옴 | Android Wi-Fi/IP(.20) 확인 → 각 relay journalctl 패킷 카운트 → Head camera 서비스 확인 |
| 분리 안 됨 | station_map.conf MAC 반영 여부, detach_state.json latch, hansel-head-monitor 로그 확인 |
| 분리가 다시 안 됨(미션 재시작) | reset_detach_state.sh --yes 후 monitor 재시작 |

# 9. 실물 검증 체크리스트 · 상태표

| 항목 | 코드 확인 | 실물 검증 |
| --- | --- | --- |
| GPIO 핀 정의 / 충돌 점검 | ✔ 충돌 해소(12→17) | 필요(서보 구동) |
| 정적/동적 IP 정책 | ✔ | 필요 |
| UDP 5000 제어 명령 수신 | ✔ | 필요 |
| 영상 5001 체인 Head→…→Android | ✔ | 필요 |
| AP 자동 기동(2nd boot) | ✔ | 필요 |
| Node AP 자동 재접속 | ✔ | 필요 |
| RSSI→자동분리(detach_press) | ✔ | 필요(MAC 반영 후) |
| latch 1회 분리 / reset | ✔ | 필요 |

문서 성격 재확인 본 문서는 최신 origin/main(351a1bf) 코드 기준으로 작성된 DRAFT 입니다. 표의 "실물 검증 필요" 항목은 실기기 end-to-end 테스트로 확인되기 전까지 "동작 확인됨"으로 간주하지 않습니다.