HANSEL / GRETEL

현장 시험 체크리스트

Field Test Checklist — 분리형 군집 로봇

DRAFT — 최신 코드 기준 작성, 실물 end-to-end 검증 전 각 항목을 실제 장비에서 순서대로 확인하고 결과/로그/조치를 기록하세요.

대상: Head, Node1, Node2, Node3, Android 조종 단말, PC 조종기

작성 기준: origin/main 최신 코드 (pull 후)

문서 버전: 초안 v1 — 현장 검증 후 갱신 예정

# 0. 사용 방법

이 체크리스트는 최초 설치부터 자동 분리까지 현장에서 한 번에 점검하기 위한 표입니다. 각 행은 위에서 아래 순서로 수행하세요.

- 결과 열에는 ✅(성공) / ❌(실패) / ⚠(부분/보류) 중 하나를 적습니다.

- 로그/근거 열에는 확인한 명령 출력·journalctl 로그·화면 상태 등 판단 근거를 적습니다.

- 조치 열에는 실패 시 수행한 조치 또는 후속 작업을 적습니다.

주의 PC 조종기(keyboard.py) 기본 IP는 임시 SSH IP(10.180.86.x)입니다. AP 운용 시 반드시 환경변수로 192.168.4.x를 지정해야 명령이 로봇에 도달합니다.

# 1. 최초 설치 · 클론 · 의존성

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 각 Pi에 git 설치 확인 (git --version) | 버전 출력됨 |  |  |
| 1.2 | 저장소 클론 (git clone …/2026-_HANSEL_GRETEL) | 클론 성공, 디렉터리 생성 |  |  |
| 1.3 | Python 의존성 설치 (RPi.GPIO, picamera2 등) | import 오류 없음 |  |  |
| 1.4 | Head: install_head_services.sh 실행 | 유닛 enable(자동시작 등록), 즉시 start는 하지 않음 |  |  |
| 1.5 | Node1/2/3: install_nodeN_services.sh 실행 | 각 노드 유닛 enable 완료 |  |  |
| 1.6 | station_map.conf에 실제 station MAC 기입 (Head 로컬 전용, 커밋 금지) | Node1/2/3 MAC→IP 매핑 채워짐 |  |  |

# 2. 최초 AP 기동

SSH 끊김 경고 wlan0로 SSH 접속 중 start_ap.sh를 실행하면 연결이 끊깁니다. 유선/별도 경로 또는 콘솔에서 실행하고, 복구는 stop_ap.sh로 기존 연결(netplan-wlan0-ssing)을 되살립니다.

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Head에서 start_ap.sh --yes 실행 | wlan0에 192.168.4.1/24 할당, hostapd·dnsmasq 기동 |  |  |
| 2.2 | SSID HANSEL_HEAD_AP 가 주변 기기에서 검색됨 | SSID 노출 (채널 6) |  |  |
| 2.3 | PC가 HANSEL_HEAD_AP에 접속 | DHCP로 192.168.4.100~150 범위 IP 수신 |  |  |
| 2.4 | Head로 ping 192.168.4.1 성공 | 응답 정상 |  |  |
| 2.5 | (실패 시) stop_ap.sh로 기존 Wi-Fi 복구 | netplan-wlan0-ssing 연결 복귀 |  |  |

# 3. AP 전환 후 재접속

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | PC: HANSEL_HEAD_AP 접속 후 Head/Node ping | 192.168.4.1/.11/.12/.13 모두 응답 |  |  |
| 3.2 | Node1/2/3: setup_static_ip.sh 적용 후 AP 자동 접속 | 각 노드 .11/.12/.13 고정 IP로 접속 |  |  |
| 3.3 | Android 단말: HANSEL_HEAD_AP 수동 접속 | 192.168.4.20 (또는 지정 IP) 수신/설정 |  |  |
| 3.4 | Head에서 각 노드·Android로 ping | 전 구간 응답 |  |  |

# 4. 2차 부팅 이후 자동 기동

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Head 재부팅 후 hansel-ap.service 자동 기동 | AP가 사람 개입 없이 올라옴 |  |  |
| 4.2 | hansel-head-control / -camera / -monitor 자동 기동 | After=hansel-ap 순서로 active |  |  |
| 4.3 | Node1/2/3 재부팅 후 고정 IP로 AP 자동 재접속 | 노드가 .11/.12/.13로 재연결 |  |  |
| 4.4 | hansel-nodeN-control / -relay 자동 기동 | network-online 이후 active |  |  |
| 4.5 | Android는 수동 재접속 필요 확인 | 수동 접속 후 동작 |  |  |
| 4.6 | 최소 부팅 점검 (systemctl status 핵심 유닛) | 모두 active, 실패 유닛 없음 |  |  |

# 5. 주행 명령 수신

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | PC keyboard.py 환경변수 IP를 192.168.4.x로 지정 | HEAD_IP/NODE_IP가 AP 대역으로 설정 |  |  |
| 5.2 | Head 주행 명령(UDP 5000) 송신 → 모터 반응 | Head 전/후/좌/우 동작 |  |  |
| 5.3 | Node1/2/3 주행 명령(UDP 5000) 송신 → 모터 반응 | 각 노드 개별 동작 |  |  |
| 5.4 | Head 제어 프로세스 기동 (check_duplicate_pins 통과) | RuntimeError 없이 기동 — GPIO 중복 없음 |  |  |
| 5.5 | 헤드 서보(GPIO17) + 앞 DC모터(GPIO12) 동시 구동 | 서보·앞모터 모두 정상 동작 |  |  |

GPIO12 충돌 해소 확인 (최신 코드 기준) 이전 HEAD_SERVO_PIN/FRONT_ENA_PIN(GPIO12) 충돌은 커밋 351a1bf에서 HEAD_SERVO_PIN을 GPIO17(물리 11)로 이동하여 해소되었습니다. 최신 코드 기준 충돌 해소 확인, 실물 구동 검증 필요 — 현장에서 헤드 서보와 앞 DC모터가 동시에 정상 동작하는지 확인하세요.

# 6. 영상 릴레이 (Head→Node1→Node2→Node3→Android)

전송 경로(UDP 5001, raw H.264): Head 카메라 → Node1 → Node2 → Node3 → Android. 각 홉은 byte-for-byte 포워딩입니다. 실물 영상 수신은 미검증 — 반드시 현장 확인.

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Head: run_camera_stream.sh 로 H.264 송신 (→192.168.4.11:5001) | 패킷 송신 시작 |  |  |
| 6.2 | Node1: udp_h264_relay 수신·포워딩 (→.12:5001) | 수신/송신 카운트 증가 |  |  |
| 6.3 | Node2: 릴레이 (→.13:5001) | 포워딩 정상 |  |  |
| 6.4 | Node3: 릴레이 (→Android .20:5001) | 포워딩 정상 |  |  |
| 6.5 | Android: 영상 디코드·표시 | 실시간 화면 표시 (지연/끊김 기록) |  |  |

# 7. RSSI 통신 / 텔레메트리

RSSI 실험 스크립트 포트: 텔레메트리 UDP 5051, 명령 UDP 5052, 파일 TCP 5053. systemd 미등록(수동 실행), 실험용.

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 각 Pi에서 RSSI 측정값 수집 (iw station dump 기반) | station별 signal 값 출력 |  |  |
| 7.2 | 텔레메트리(UDP 5051) 송수신 | 수신측에서 값 표시 |  |  |
| 7.3 | rssi_monitor 표시/로깅 | EWMA 필터링 값 갱신 |  |  |

# 8. 자동 분리 (RSSI → 가드 → 분리 서보)

파이프라인: RSSI 약화 → link_guard 연속 카운트(degraded 10) → station_map MAC→IP → UDP detach_press(5000) → 분리 서보(GPIO6). 또는 PC keyboard.py가 가드 메시지(UDP 6000)를 받아 분리. 실물 자동 분리 미검증 — 반드시 현장 확인.

| # | 점검 항목 | 기대 결과 / 성공 기준 | 결과 | 로그·근거 / 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | station_map.conf 실제 MAC 매핑 적용 확인 | Node MAC→IP 정상 매핑 |  |  |
| 8.2 | RSSI 임계(-70 dBm) 이하로 떨어뜨림 (거리 확보) | link_watch가 degraded 감지 |  |  |
| 8.3 | degraded 연속 10회 → detach_bridge 트리거 | 해당 Node IP:5000으로 detach_press 송신 |  |  |
| 8.4 | 분리 서보(GPIO6) 동작 → 물리 분리 | 체결 해제 확인 |  |  |
| 8.5 | 분리 래치 동작 (1회만, /var/lib/hansel/detach_state.json) | 중복 분리 안 함; 재시험 시 reset_detach_state.sh |  |  |
| 8.6 | (대체 경로) PC가 가드 메시지(UDP 6000) 수신 → 분리·다음 유닛 비활성 | keyboard.py 동작 확인 |  |  |
| 8.7 | (신규 라우터) 통신부→HEAD:6000→head_detach_router→actor:5000 | 라우터가 액추에이터 유닛에 detach_press 송신 |  |  |
| 8.8 | 액추에이터 매핑 확인 (NODE1→Head, NODE2→Node1, NODE3→Node2 서보) | 앞 유닛 서보가 체결 해제 |  |  |

신규 detach 라우터 (커밋 351a1bf) 통신부가 각 Node로 직접 보내지 않고 HEAD_IP:6000(head_detach_router.py)로 detach 요청을 보내면, 라우터가 액추에이터 유닛의 제어서버(UDP 5000)로 detach_press를 분배합니다. 매핑: NODE1 분리→Head 서보, NODE2 분리→Node1 서보, NODE3 분리→Node2 서보. 기본 IP가 임시 SSH(10.180.86.x)이므로 AP 운용 시 HEAD_IP/NODE*_IP 환경변수를 192.168.4.x로 지정해야 합니다. systemd 미등록(수동 실행) — 실물 검증 필요.

전체 결과 요약: 성공 ___ / 실패 ___ / 보류 ___ . 미검증 핵심 항목(영상 릴레이·자동 분리·헤드 서보 구동)을 우선 처리하세요.